# BÁO CÁO CUỐI KỲ

# MYLOGIC EDA TOOL

## Unified Electronic Design Automation Tool with Advanced VLSI CAD Algorithms

Tác giả: MyLogic EDA Tool Team

Phiên bản: 2.0.0

Năm: 2024

──────────────────────────────────────────────────

## MỤC LỤC

[Chương 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT](#chương-1-tổng-quan-và-cơ-sở-lý-thuyết)

[Chương 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG](#chương-2-thiết-kế-và-triển-khai-hệ-thống)

[Chương 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM](#chương-3-kết-quả-thực-nghiệm)

[Chương 4: KẾT LUẬN](#chương-4-kết-luận)

──────────────────────────────────────────────────

# TÓM TẮT

MyLogic EDA Tool là một công cụ Electronic Design Automation (EDA) được phát triển nhằm mục đích giáo dục và nghiên cứu, cung cấp một pipeline hoàn chỉnh từ mô tả RTL (Register Transfer Level) đến netlist mức gate được tối ưu hóa. Dự án tập trung vào việc xây dựng một hệ thống logic synthesis với các thuật toán tối ưu hóa tiên tiến và tích hợp các công cụ VLSI CAD cơ bản.

Dự án đã thành công trong việc phát triển một Verilog parser đầy đủ tính năng, có khả năng parse các cấu trúc Verilog phức tạp bao gồm module declarations, always blocks, case statements, generate blocks, và các operations đa dạng. Hệ thống synthesis engine được xây dựng dựa trên And-Inverter Graph (AIG) - một canonical form hiệu quả cho logic synthesis, cho phép chuyển đổi netlist sang AIG và thực hiện các tối ưu hóa về diện tích, delay, và công suất tiêu thụ.

Các thuật toán optimization được triển khai bao gồm Structural Hashing (Strash), Dead Code Elimination (DCE), Common Subexpression Elimination (CSE), Constant Propagation (ConstProp), và Logic Balancing (Balance). Hệ thống cũng hỗ trợ technology mapping để map AIG sang các technology libraries khác nhau (ASIC và FPGA), cùng với hệ thống verification tích hợp sử dụng ModelSim để đảm bảo tính đúng đắn của synthesis và optimization.

Ngoài ra, dự án đã implement các thuật toán VLSI CAD cơ bản như Binary Decision Diagrams (BDD), Boolean Expression Diagrams (BED), SAT Solver, Placement algorithms (Random, Force-directed, Simulated Annealing), Routing algorithms (Maze routing, Rip-up & reroute), và Static Timing Analysis (STA). Hệ thống cung cấp CLI interface với 36 commands, hỗ trợ cả scalar và vector simulation, cùng với AST dump utility để trực quan hóa cấu trúc netlist.

Kết quả đạt được cho thấy MyLogic EDA Tool là một công cụ giáo dục hiệu quả, với code dễ đọc và hiểu, documentation đầy đủ, và thiết kế modular dễ mở rộng. Mặc dù còn một số hạn chế về sequential logic và performance so với các công cụ chuyên nghiệp, dự án đã thành công trong việc tạo ra một nền tảng EDA có đầy đủ tính năng cơ bản, phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu.

──────────────────────────────────────────────────

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1. MỞ ĐẦU

### 1.1.1. Giới Thiệu

### Đặt Vấn Đề

Trong thiết kế VLSI (Very Large Scale Integration), Electronic Design Automation (EDA) đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi mô tả logic mức cao (RTL - Register Transfer Level) sang các netlist mức gate phù hợp với công nghệ sản xuất. Logic synthesis là một bước then chốt trong quy trình EDA, chuyển đổi RTL description thành gate-level netlist thông qua các bước optimization và technology mapping.

Hiện tại, các công cụ EDA chuyên nghiệp như Synopsys Design Compiler, Cadence Genus đều là các phần mềm thương mại với chi phí cao, không phù hợp cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Các công cụ mã nguồn mở như Yosys, ABC mặc dù mạnh mẽ nhưng có độ phức tạp cao và khó tùy chỉnh.

### Lý Do Chọn Đề Tài

Việc phát triển một công cụ EDA đơn giản, dễ hiểu nhưng đầy đủ tính năng sẽ giúp:

Học sinh, sinh viên: Hiểu rõ hơn về quy trình logic synthesis

Nghiên cứu viên: Có thể tùy chỉnh và thử nghiệm các thuật toán mới

Giảng viên: Có công cụ để minh họa các khái niệm EDA

### Mục Tiêu Nghiên Cứu

Dự án MyLogic EDA Tool nhằm mục tiêu:

Phát triển Verilog Parser: Xây dựng parser có khả năng parse các cấu trúc Verilog cơ bản và phức tạp, bao gồm module declarations, always blocks, case statements, generate blocks, và các operations khác nhau.

Xây dựng Synthesis Engine: Implement synthesis engine chuyển đổi netlist sang And-Inverter Graph (AIG) - một canonical form hiệu quả cho logic synthesis.

Triển Khai Optimization Algorithms: Implement các thuật toán optimization quan trọng như Structural Hashing, Dead Code Elimination, Common Subexpression Elimination, Constant Propagation, và Logic Balancing.

Technology Mapping: Xây dựng technology mapping engine có khả năng map AIG sang các technology libraries khác nhau (ASIC, FPGA).

Verification System: Phát triển hệ thống verification để đảm bảo tính đúng đắn của synthesis và optimization bằng cách so sánh kết quả simulation.

VLSI CAD Algorithms: Implement các thuật toán VLSI CAD cơ bản như BDD, SAT Solver, Placement, Routing, và Timing Analysis.

### Đối Tượng Nghiên Cứu

Verilog HDL parsing và AST generation

Logic synthesis: Netlist → AIG conversion

AIG optimization algorithms

Technology mapping

Functional verification

### Phạm Vi Nghiên Cứu

Dự án tập trung vào:

Combinational logic synthesis: Hỗ trợ các cổng combinational (AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, NOT)

Multi-bit operations: ADD, SUB, MUX, EQ (đã implement)

Optimization: Các thuật toán optimization cơ bản và nâng cao

Verification: Functional verification cho combinational logic

Giới hạn hiện tại:

Sequential logic (flip-flops, registers) chưa được hỗ trợ đầy đủ

Memory arrays cần được xử lý riêng

Complex always blocks cần được cải thiện

### Cấu Trúc Báo Cáo

Báo cáo được chia thành các phần chính:

Phần 2: Tổng quan về EDA và Logic Synthesis - Giới thiệu các khái niệm cơ bản

Phần 3: Phân tích và Thiết kế Hệ thống - Kiến trúc và thiết kế tổng thể

Phần 4: Verilog Parser - Chi tiết implementation của parser

Phần 5: Synthesis Engine - Netlist to AIG conversion

Phần 6: Optimization Algorithms - Các thuật toán tối ưu hóa

Phần 7: Technology Mapping - Mapping sang target libraries

Phần 8: Verification - Hệ thống verification

Phần 9: VLSI CAD Algorithms - Các thuật toán VLSI CAD

Phần 10-14: Simulation, CLI, Implementation, Kết quả, Kết luận

──────────────────────────────────────────────────

## 1.2. TỔNG QUAN VỀ EDA VÀ LOGIC SYNTHESIS

### 1.2.1. Electronic Design Automation (EDA)

#### 1.2.1.1. Khái Niệm

Electronic Design Automation (EDA) là một tập hợp các công cụ phần mềm được sử dụng để thiết kế các hệ thống điện tử như vi mạch tích hợp (Integrated Circuits - ICs) và bảng mạch in (Printed Circuit Boards - PCBs).

EDA tools tự động hóa các tác vụ thiết kế phức tạp, giúp các kỹ sư:

Thiết kế và kiểm tra các hệ thống điện tử

Mô phỏng và xác minh thiết kế

Tối ưu hóa về diện tích, hiệu năng, và công suất tiêu thụ

Tạo ra các file cần thiết cho quá trình sản xuất

#### 1.2.1.2. Vai Trò của EDA trong VLSI Design

Trong thiết kế VLSI, EDA đóng vai trò then chốt trong:

Design Entry: Nhập thiết kế bằng HDL (Verilog, VHDL)

Simulation: Mô phỏng để kiểm tra tính đúng đắn

Synthesis: Chuyển đổi RTL sang gate-level netlist

Place & Route: Sắp xếp và định tuyến các cells

Verification: Xác minh tính đúng đắn ở các mức khác nhau

Timing Analysis: Phân tích timing constraints

#### 1.2.1.3. Design Flow

Quy trình thiết kế VLSI điển hình:

RTL Description (Verilog)
    ↓
Functional Simulation
    ↓
Logic Synthesis
    ↓
Gate-level Netlist
    ↓
Technology Mapping
    ↓
Place & Route
    ↓
Timing Analysis
    ↓
GDSII (Manufacturing)

## 1.2.2. Logic Synthesis

#### 1.2.2.1. Định Nghĩa

Logic Synthesis là quá trình chuyển đổi mô tả logic mức cao (high-level description) như RTL code sang một representation mức thấp hơn (gate-level netlist) phù hợp với công nghệ sản xuất chip.

#### 1.2.2.2. Quy Trình Synthesis

Logic synthesis bao gồm các bước chính:

Parsing & Elaboration

Parse HDL code

Resolve hierarchy

Expand parameters và generate blocks

Technology-Independent Optimization

Convert sang canonical form (AIG, BDD)

Apply optimization algorithms

Logic minimization

Technology Mapping

Map logic functions sang target library

Optimize cho area/delay/power

Optimization

Post-mapping optimization

Timing optimization

#### 1.2.2.3. Synthesis Goals

Mục tiêu của synthesis:

Functional Correctness: Đảm bảo output giống với input

Area Optimization: Giảm số lượng gates

Delay Optimization: Tối ưu hóa critical path

Power Optimization: Giảm công suất tiêu thụ

## 1.2.3. And-Inverter Graph (AIG)

#### 1.2.3.1. Định Nghĩa

And-Inverter Graph (AIG) là một directed acyclic graph (DAG) biểu diễn Boolean functions chỉ sử dụng:

AND gates (2-input AND)

Inverters (NOT gates, được biểu diễn bằng inversion flags)

#### 1.2.3.2. Cấu Trúc AIG

Một AIG node có cấu trúc:

AIGNode {
    node_id: int              // Unique identifier
    node_type: str            // CONST0, CONST1, PI, AND
    left: AIGNode             // Left child (for AND nodes)
    right: AIGNode            // Right child (for AND nodes)
    left_inverted: bool       // Left input inversion flag
    right_inverted: bool      // Right input inversion flag
    var_name: str             // Variable name (for PI nodes)
}

#### 1.2.3.3. Tại Sao Chỉ Dùng AND và NOT?

Functional Completeness: Bất kỳ Boolean function nào cũng có thể được biểu diễn chỉ bằng AND và NOT:

NOT: NOT(a) = !a

OR: OR(a, b) = !(!a AND !b) (De Morgan's law)

XOR: XOR(a, b) = (!a AND b) OR (a AND !b)

NAND: NAND(a, b) = !(a AND b)

NOR: NOR(a, b) = !(a OR b) = !a AND !b

Lợi Ích:

Canonical Form: Dễ dàng so sánh và optimize

Efficient Operations: Các thao tác trên AIG rất hiệu quả

Technology Independence: Không phụ thuộc vào technology library cụ thể

Structural Hashing: Dễ dàng implement structural hashing để loại bỏ duplicates

#### 1.2.3.4. Biểu Diễn NOT trong AIG

Trong AIG, NOT được biểu diễn bằng inversion flags thay vì explicit NOT nodes:

NOT(x) = AND(x, const1) với left_inverted=True

Điều này giúp:

Giảm số lượng nodes

Dễ dàng combine inversions

Efficient structural hashing

#### 1.2.3.5. Conversion Các Cổng Cơ Bản sang AIG

#### AND

AND(a, b) = AND(a, b)  // Giữ nguyên

#### OR (De Morgan's Law)

OR(a, b) = NOT(AND(NOT(a), NOT(b)))
         = AND(AND(NOT(a), NOT(b)), const1) với output inverted

#### XOR

XOR(a, b) = (!a AND b) OR (a AND !b)
          = NOT(AND(NOT(AND(NOT(a), b)), NOT(AND(a, NOT(b)))))

#### NAND

NAND(a, b) = NOT(AND(a, b))
           = AND(AND(a, b), const1) với output inverted

#### NOR

NOR(a, b) = NOT(OR(a, b))
          = AND(NOT(a), NOT(b))
          = AND(AND(a, const1), AND(b, const1)) với both inputs inverted

#### XNOR

XNOR(a, b) = NOT(XOR(a, b))
           = NOT(XOR(a, b))

## 1.2.4. Related Work

#### 1.2.4.1. Các Công Cụ EDA Hiện Có

Commercial Tools:

Synopsys Design Compiler: Industry standard synthesis tool

Cadence Genus: Advanced synthesis với AI-based optimization

Mentor Graphics Precision: RTL synthesis solution

Open Source Tools:

Yosys: Open synthesis suite, được sử dụng rộng rãi

ABC: AIG-based synthesis và verification tool

OpenROAD: Complete RTL-to-GDSII flow

#### 1.2.4.2. So Sánh với MyLogic EDA Tool

| Feature            | MyLogic     | Yosys           | ABC         |

| ------------------ | ----------- | --------------- | ----------- |

| Verilog Parser     | ✅ Custom   | ✅ Full support | ❌          |

| AIG Synthesis      | ✅          | ✅              | ✅          |

| Optimization       | ✅ Basic    | ✅ Advanced     | ✅ Advanced |

| Technology Mapping | ✅          | ✅              | ✅          |

| Verification       | ✅ ModelSim | ✅              | ✅          |

| Educational Focus  | ✅          | ❌              | ❌          |

| Code Readability   | ✅ High     | ⚠️ Medium     | ⚠️ Medium |

Điểm Mạnh của MyLogic:

Code dễ đọc và hiểu, phù hợp cho giáo dục

Có documentation đầy đủ

Modular design, dễ mở rộng

Verification tích hợp

Hạn Chế:

Chưa hỗ trợ đầy đủ các tính năng như Yosys/ABC

Optimization chưa mạnh bằng các tools chuyên nghiệp

Sequential logic chưa được hỗ trợ đầy đủ

──────────────────────────────────────────────────

# CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## 2.1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 2.1.1. Yêu Cầu Hệ Thống

### 3.1.1. Yêu Cầu Chức Năng

Verilog Parsing

Parse module declarations

Parse port declarations (input/output/inout)

Parse parameters và localparams

Parse assign statements

Parse always blocks (combinational và sequential)

Parse case statements

Parse generate blocks

Parse module instantiations

Synthesis

Convert netlist sang AIG

Hỗ trợ các cổng combinational

Hỗ trợ multi-bit operations (ADD, SUB, MUX, EQ)

Optimization

Structural Hashing (Strash)

Dead Code Elimination (DCE)

Common Subexpression Elimination (CSE)

Constant Propagation (ConstProp)

Logic Balancing (Balance)

Technology Mapping

Map AIG sang target library

Hỗ trợ ASIC và FPGA libraries

Area/delay/balanced optimization

Verification

Functional verification với ModelSim

Pre-synthesis vs Post-synthesis verification

Post-synthesis vs Post-optimization verification

Simulation

Scalar simulation (single-bit)

Vector simulation (multi-bit)

Auto-detection mode

### 3.1.2. Yêu Cầu Phi Chức Năng

Performance: Xử lý được các design có kích thước trung bình

Usability: CLI interface thân thiện, dễ sử dụng

Maintainability: Code dễ đọc, modular, có documentation

Extensibility: Dễ dàng thêm features mới

### 3.1.3. Yêu Cầu Kỹ Thuật

Programming Language: Python 3.8+

Dependencies: NumPy, Matplotlib

Optional: Yosys, ModelSim, Graphviz

## 2.1.2. Kiến Trúc Hệ Thống

### 3.2.1. Tổng Quan Kiến Trúc

MyLogic EDA Tool được thiết kế theo kiến trúc modular với các module chính:

┌─────────────────────────────────────────┐
│         CLI Interface (vector_shell)     │
└──────────────────┬──────────────────────┘
                   │
        ┌──────────┴──────────┐
        │                     │
┌───────▼────────┐   ┌────────▼────────┐
│ Verilog Parser │   │  Complete Flow  │
└───────┬────────┘   └────────┬────────┘
        │                     │
        │         ┌───────────┴──────────┐
        │         │                      │
┌───────▼─────────▼────┐   ┌─────────────▼───────┐
│   Synthesis Engine   │   │  Optimization Flow  │
│   (Netlist → AIG)    │   │  (AIG Optimization) │
└───────┬──────────────┘   └────────────┬────────┘
        │                                │
        └────────┬───────────────────────┘
                 │
        ┌────────▼────────┐
        │ Technology Map  │
        │ (AIG → Library) │
        └─────────────────┘

### 3.2.2. Các Module Chính

Frontend Parsers (frontends/verilog/)

Verilog parser với modular structure

Expression parser

Operation parsers (arithmetic, bitwise, logical, etc.)

Core Synthesis (core/synthesis/)

AIG data structure

Netlist to AIG converter

Multi-bit AIG support

Optimization (core/optimization/)

Structural Hashing

Dead Code Elimination

Common Subexpression Elimination

Constant Propagation

Logic Balancing

Technology Mapping (core/technology_mapping/)

Library loader

Technology mapping algorithms

Verification (core/verification.py)

Functional verification

ModelSim integration

VLSI CAD (core/vlsi_cad/)

BDD, BED

SAT Solver

Placement, Routing

Timing Analysis

Simulation (core/simulation/)

Scalar simulation

Vector simulation

CLI Interface (cli/vector_shell.py)

Interactive shell

36 commands (bao gồm file operations, synthesis, optimization, verification, VLSI CAD)

## 2.1.3. Quy Trình Xử Lý

### 3.3.1. Complete Flow

Verilog File
    ↓
Parsing → Netlist Dictionary
    ↓
Synthesis → AIG
    ↓
Optimization → Optimized AIG
    ↓
Technology Mapping → Mapped Netlist
    ↓
Verification (Optional)
    ↓
Output (Verilog/JSON)

### 3.3.2. Data Flow

Netlist Dictionary Format:

{
    'name': 'module_name',
    'inputs': ['a', 'b'],
    'outputs': ['out'],
    'nodes': [
        {
            'id': 'and_0',
            'type': 'AND',
            'fanins': [['a', False], ['b', False]]
        }
    ],
    'attrs': {
        'output_mapping': {'out': 'and_0'}
    }
}

AIG Structure:

Primary Inputs (PIs): Dictionary mapping signal names to AIG nodes

Primary Outputs (POs): List of (node, inverted) tuples

Nodes: Dictionary mapping node_id to AIGNode objects

Hash Table: For structural hashing

## 2.1.4. Cấu Trúc Dữ Liệu

### 3.4.1. AIGNode

class AIGNode:
    def __init__(self, node_id, node_type, left=None, right=None,
                 left_inverted=False, right_inverted=False, var_name=None):
        self.node_id = node_id
        self.node_type = node_type  # CONST0, CONST1, PI, AND
        self.left = left
        self.right = right
        self.left_inverted = left_inverted
        self.right_inverted = right_inverted
        self.var_name = var_name
        self.level = 0

### 3.4.2. MultiBitAIGNode

class MultiBitAIGNode:
    def __init__(self, width: int, bits: List[AIGNode]):
        self.width = width
        self.bits = bits  # [bit0 (LSB), bit1, ..., bitN-1 (MSB)]

──────────────────────────────────────────────────

## 2.2. VERILOG PARSER

## 2.2.1. Tổng Quan

Verilog Parser là module đầu tiên trong pipeline, có nhiệm vụ chuyển đổi Verilog HDL code sang Netlist Dictionary - một representation trung gian có cấu trúc rõ ràng và dễ xử lý.

### 4.1.1. Pipeline Xử Lý

Verilog Source Code
    ↓
Tokenizer (Lexical Analysis)
    ↓
Syntax Analysis (Parser)
    ↓
AST (Abstract Syntax Tree) - Internal
    ↓
Netlist Dictionary

## 2.2.2. Tokenization (Lexical Analysis)

### 4.2.1. Mục Đích

Tokenization là bước đầu tiên, phân tích source code thành các tokens cơ bản.

### 4.2.2. Token Types

Keywords: module, input, output, wire, assign, endmodule, always, case, etc.

Operators:

Bitwise: &, |, ^, ~, ~&, ~|, ~^, ^~

Logical: &&, ||, !

Arithmetic: +, -, *, /, %

Comparison: ==, !=, <, >, <=, >=

Shift: <<, >>, <<<, >>>

Identifiers: Tên biến, tên module (chữ cái, số, underscore)

Literals: Số (decimal, hex, binary), strings

Delimiters: (, ), [, ], {, }, ;, ,, .

### 4.2.3. Code Cleaning

Trước khi tokenize, code được làm sạch:

Loại bỏ comments (//, /* */)

Normalize whitespace

Handle line continuations

## 2.2.3. Syntax Analysis

### 4.3.1. Module Parsing

Parser bắt đầu bằng việc tìm module declaration:

module module_name(
    input a,
    output b
);
    // module body
endmodule

Process:

Extract module name

Parse port list

Extract module body

Validate structure

### 4.3.2. Port Declarations

Parser hỗ trợ:

Input ports: input [7:0] data;

Output ports: output [3:0] result;

Inout ports: inout wire;

Vector ports: [msb:lsb] format

Signed/unsigned: signed keyword

### 4.3.3. Parameters và Localparams

parameter WIDTH = 8;
parameter DEPTH = 16, ADDR_WIDTH = 4;
localparam MAX = 255;
parameter [7:0] DATA = 8'hFF;

Parser hỗ trợ:

Arithmetic expressions trong parameter values

Multiple parameter declarations

Parameter resolution

## 2.2.4. Expression Parsing

### 4.4.1. Recursive Descent Parsing

Parser sử dụng recursive descent parsing để parse nested expressions:

Algorithm:

def parse_complex_expression(expr, output_signal):
    # Remove outer parentheses
    expr = remove_outer_parens(expr)
  
    # Find main operator (lowest precedence)
    main_op, pos = find_main_operator(expr)
  
    if main_op is None:
        return create_simple_assignment(output_signal, expr)
  
    # Split by main operator
    left_expr = expr[:pos]
    right_expr = expr[pos+len(main_op):]
  
    # Recursively parse left and right
    left_node = parse_sub_expression(left_expr)
    right_node = parse_sub_expression(right_expr)
  
    # Create node for main operator
    op_node = create_operation_node(main_op, [left_node, right_node])
    return op_node

### 4.4.2. Operator Precedence

Precedence (thấp → cao):

1. Logical OR (||)
2. Bitwise OR (|)
3. XOR (^)
4. Bitwise AND (&)
5. Logical AND (&&)

Ví dụ: a | b & c được parse thành a | (b & c) vì & có precedence cao hơn |.

### 4.4.3. Parentheses Matching

Parser xử lý parentheses đúng cách:

Count parentheses depth để tìm operators ngoài cùng

Match opening/closing parentheses

Remove outer parentheses khi parse sub-expressions

### 4.4.4. Nested NOT Expressions

Với nested expressions như ~(a & b):

Detection: Phát hiện ~ ở đầu expression

Operand extraction: Lấy (a & b)

Nested parsing: Recursively parse (a & b) → tạo AND node

NOT application: Apply NOT lên kết quả AND node

Implementation:

def parse_not_operation(lhs, rhs):
    operand = rhs.replace('~', '').strip()
  
    if operand.startswith('(') and operand.endswith(')'):
        # Nested expression
        nested_expr = operand[1:-1].strip()
        temp_signal = create_temp_signal()
      
        # Parse nested expression
        parse_complex_expression(temp_signal, nested_expr)
      
        # Create NOT node with temp_signal as input
        create_not_node(lhs, temp_signal)
    else:
        # Simple NOT
        create_not_node(lhs, operand)

## 2.2.5. Supported Constructs

### 4.5.1. Assign Statements

assign output = expression;
assign out = a & b;
assign result = (a | b) & c;

### 4.5.2. Always Blocks

Combinational:

always @(*) begin
    out = a & b;
end

Sequential:

always @(posedge clk) begin
    q <= d;
end

### 4.5.3. Case Statements

case (sel)
    2'b00: out = in0;
    2'b01: out = in1;
    2'b10: out = in2;
    default: out = 0;
endcase

Parser convert case statements thành MUX trees.

### 4.5.4. Generate Blocks

generate
    for (genvar i = 0; i < 8; i++) begin
        assign out[i] = in[i] & enable;
    end
endgenerate

Parser unroll generate blocks.

### 4.5.5. Bit Manipulation

Bit slices: signal[7:0], signal[3]

Concatenation: {a, b, c}

Replication: {8{1'b1}}

### 4.5.6. Module Instantiation

Named ports:

adder u1 (.a(a_in), .b(b_in), .sum(sum_out));

Ordered ports:

adder u1 (a_in, b_in, sum_out);

## 2.2.6. AST (Abstract Syntax Tree)

### 4.6.1. AST Structure

AST được biểu diễn internally trong quá trình parsing, sau đó được convert sang Netlist Dictionary.

### 4.6.2. AST Dump Utility

MyLogic cung cấp utility để dump AST structure (tương tự Yosys -dump_ast):

NETLIST_MODULE <module_name>
  NETLIST_WIRE <signal> input port
  NETLIST_WIRE <signal> output port
  
  NETLIST_ASSIGN <output>
    NETLIST_BIT_OR <node_id>
      NETLIST_BIT_OR <node_id>
        NETLIST_IDENTIFIER <signal>
        NETLIST_IDENTIFIER <signal>
      NETLIST_IDENTIFIER <signal>

Usage:

# CLI
mylogic> dump_ast

# Standalone
python tools/dump_ast.py file.v

──────────────────────────────────────────────────

## 2.3. SYNTHESIS ENGINE - NETLIST TO AIG CONVERSION

## 2.3.1. Tổng Quan Synthesis

### 5.1.1. Mục Đích

Synthesis là bước chuyển đổi Netlist Dictionary sang And-Inverter Graph (AIG). Đây là bước technology-independent, chỉ làm chuyển đổi representation, không tối ưu hóa.

### 5.1.2. Phân Biệt Synthesis vs Optimization

Synthesis: Chuyển đổi representation (Netlist → AIG), không tối ưu hóa

Optimization: Tối ưu hóa AIG về area/delay/power

## 2.3.2. AIG Data Structure

### 5.2.1. AIG Class

class AIG:
    def __init__(self):
        self.nodes: Dict[int, AIGNode] = {}
        self.next_node_id = 0
      
        # Constants
        self.const0 = self._create_node('CONST0')
        self.const1 = self._create_node('CONST1')
      
        # Primary Inputs
        self.pis: Dict[str, AIGNode] = {}
      
        # Primary Outputs
        self.pos: List[Tuple[AIGNode, bool]] = []
      
        # Structural hashing
        self.hash_table: Dict[Tuple[int, int, bool, bool], int] = {}

### 5.2.2. AIGNode Structure

class AIGNode:
    def __init__(self, node_id, node_type, left=None, right=None,
                 left_inverted=False, right_inverted=False, var_name=None):
        self.node_id = node_id
        self.node_type = node_type  # CONST0, CONST1, PI, AND
        self.left = left
        self.right = right
        self.left_inverted = left_inverted
        self.right_inverted = right_inverted
        self.var_name = var_name  # For PI nodes
        self.level = 0  # Logic level

## 2.3.3. Gate Conversion Algorithms

### 5.3.1. AND Gate

AND(a, b) = create_and(a, b)  # Giữ nguyên

### 5.3.2. OR Gate (De Morgan's Law)

OR(a, b) = NOT(AND(NOT(a), NOT(b)))
         = create_not(create_and(create_not(a), create_not(b)))

Formula: a OR b = !(!a AND !b)

### 5.3.3. XOR Gate

XOR(a, b) = OR(AND(NOT(a), b), AND(a, NOT(b)))
          = create_or(
              create_and(create_not(a), b),
              create_and(a, create_not(b))
            )

Formula: a XOR b = (!a AND b) OR (a AND !b)

### 5.3.4. NAND Gate

NAND(a, b) = NOT(AND(a, b))
           = create_not(create_and(a, b))

### 5.3.5. NOR Gate

NOR(a, b) = AND(NOT(a), NOT(b))
          = create_and(create_not(a), create_not(b))

Note: Không cần NOT cuối vì đã có NOT ở inputs.

### 5.3.6. XNOR Gate

XNOR(a, b) = NOT(XOR(a, b))
           = create_not(create_xor(a, b))

### 5.3.7. NOT Gate

NOT(a) = AND(a, const1) với left_inverted=True

Trong AIG, NOT được biểu diễn bằng inversion flags.

## 2.3.4. Conversion Algorithm

### 5.4.1. Algorithm Chi Tiết

Algorithm: Convert Netlist → AIG

1. Initialize AIG
   - Create CONST0, CONST1 nodes
   - Initialize hash table

2. Create Primary Inputs (PI)
   - For each input signal:
     - Create PI node
     - Store in signal_mapping

3. Create Constants
   - Handle constant signals (const_True, const_False, 1'b1, 1'b0)

4. Convert Nodes (Topological Order)
   For each node in netlist:
     a. Get input signals
     b. Convert to AIG nodes (from signal_mapping or create if needed)
     c. Apply gate type conversion:
        - AND: create_and()
        - OR: create_or() → NOT(AND(NOT(a), NOT(b)))
        - XOR: create_xor() → OR(AND(!a,b), AND(a,!b))
        - NAND: create_and() + create_not()
        - NOR: AND(NOT(a), NOT(b))
        - NOT: create_not()
     d. Store result in signal_mapping

5. Create Primary Outputs (PO)
   - For each output signal:
     - Get AIG node from signal_mapping
     - Add to AIG.pos

### 5.4.2. Signal Mapping

Trong quá trình conversion, cần maintain mappings:

signal_mapping: signal_name → AIGNode - Map signal names to AIG nodes

node_mapping: netlist_node_id → AIGNode - Map netlist node IDs to AIG nodes

multibit_signal_mapping: signal_name → MultiBitAIGNode - For multi-bit signals

### 5.4.3. Topological Ordering

Nodes được convert theo topological order để đảm bảo:

Input nodes được convert trước output nodes

Dependencies được resolve đúng

## 2.3.5. Multi-bit Operations

### 5.5.1. MultiBitAIGNode

class MultiBitAIGNode:
    def __init__(self, width: int, bits: List[AIGNode]):
        self.width = width
        self.bits = bits  # [bit0 (LSB), bit1, ..., bitN-1 (MSB)]

### 5.5.2. ADD Operation

Ripple-Carry Adder:

Từng bit được add với carry từ bit trước

Carry propagation từ LSB đến MSB

Output: sum bits và carry out

Implementation:

def _convert_add_node(self, node_data):
    # Ripple-carry adder implementation
    # For each bit: sum = a XOR b XOR carry_in
    #               carry_out = (a AND b) OR (carry_in AND (a XOR b))
    # Build from LSB to MSB with carry propagation

### 5.5.3. SUB Operation

2's Complement Subtraction:

A - B = A + (~B) + 1

Sử dụng ripple-carry adder với inverted B và carry in = 1

### 5.5.4. MUX Operation

2-way MUX:

out = (sel ? in1 : in0)
    = (sel AND in1) OR (NOT(sel) AND in0)

N-way MUX:

Build binary tree of 2-way MUXes

Recursive implementation

### 5.5.5. EQ Operation

Equality Comparison:

Compare từng bit position

AND all bit comparisons

Output: single-bit result

## 2.3.6. Structural Hashing

### 5.6.1. Hash Key

Mỗi AND node được hash bằng:

hash_key = (left_node_id, right_node_id, left_inverted, right_inverted)

Normalization: Đảm bảo left_node_id <= right_node_id để có canonical form.

### 5.6.2. Constant Folding

Trong quá trình tạo nodes, thực hiện constant folding:

AND(x, const0) → const0

AND(x, const1) → x

AND(x, !x) → const0 (tautology)

### 5.6.3. Duplicate Elimination

Khi tạo node mới:

Normalize inputs

Check hash table

Nếu đã tồn tại → return existing node

Nếu chưa tồn tại → create new node và store trong hash table

Lợi ích:

Giảm số lượng nodes

Automatic common subexpression elimination (CSE)

Efficient memory usage

──────────────────────────────────────────────────

## 2.4. OPTIMIZATION ALGORITHMS

## 2.4.1. Tổng Quan Optimization

### 6.1.1. Mục Đích

Optimization nhằm tối ưu hóa AIG về:

Area: Giảm số lượng gates

Delay: Tối ưu hóa critical path

Power: Giảm công suất tiêu thụ

### 6.1.2. Optimization Levels

MyLogic hỗ trợ 3 mức độ optimization:

minimal: Chỉ structural hashing cơ bản

standard: Các optimization algorithms cơ bản

aggressive: Tất cả optimization algorithms với nhiều iterations

## 2.4.2. Structural Hashing (Strash)

### 6.2.1. Định Nghĩa

Structural Hashing loại bỏ duplicate nodes bằng cách sử dụng hash table để store unique structures.

### 6.2.2. Implementation

Hash table: (left_id, right_id, left_inv, right_inv) → node_id

Normalization: left_id <= right_id

Automatic duplicate elimination

### 6.2.3. Benefits

Automatic CSE

Memory efficiency

Faster operations

## 2.4.3. Dead Code Elimination (DCE)

### 6.3.1. Định Nghĩa

Dead Code Elimination (DCE) loại bỏ logic không được sử dụng (unused logic).

### 6.3.2. Algorithm

Mark all Primary Outputs as "used"

Traverse backwards: Mark all nodes feeding into "used" nodes

Remove all unmarked nodes

### 6.3.3. Levels

basic: Simple backward traversal

advanced: Multiple passes với pattern matching

aggressive: Aggressive elimination với more iterations

## 2.4.4. Common Subexpression Elimination (CSE)

### 6.4.1. Định Nghĩa

Common Subexpression Elimination (CSE) tìm và share redundant computations.

### 6.4.2. Algorithm

Identify common subexpressions

Create shared nodes

Replace all occurrences with shared node

### 6.4.3. Implementation

Pattern matching

Hash-based detection

Replacement strategy

## 2.4.5. Constant Propagation (ConstProp)

### 6.5.1. Định Nghĩa

Constant Propagation propagate constant values through the circuit.

### 6.5.2. Algorithm

Identify constant nodes

Propagate constants forward

Simplify logic với constant inputs

### 6.5.3. Benefits

Constant folding

Logic simplification

Dead code elimination opportunities

## 2.4.6. Logic Balancing (Balance)

### 6.6.1. Định Nghĩa

Logic Balancing balance logic depth để tối ưu hóa timing.

### 6.6.2. Algorithm

Calculate logic levels

Identify unbalanced paths

Restructure logic tree

Balance depth

### 6.6.3. Benefits

Improved timing

Better delay characteristics

More uniform logic depth

──────────────────────────────────────────────────

## 2.5. TECHNOLOGY MAPPING

## 2.5.1. Tổng Quan Technology Mapping

### 7.1.1. Mục Đích

Technology Mapping map AIG sang target technology library (ASIC cells hoặc FPGA LUTs).

### 7.1.2. Strategies

area_optimal: Tối ưu hóa về diện tích

delay_optimal: Tối ưu hóa về delay

balanced: Cân bằng giữa area và delay

## 2.5.2. Technology Libraries

### 7.2.1. ASIC Libraries

Liberty format (.lib)

JSON format (.json)

Standard cells: AND, OR, NOT, NAND, NOR, etc.

### 7.2.2. FPGA Libraries

LUT-based libraries

Vendor-specific: Xilinx, Intel/Altera, Lattice, etc.

## 2.5.3. Mapping Algorithm

### 7.3.1. Pattern Matching

Match AIG patterns với library cells

Cost calculation (area, delay)

Selection strategy

### 7.3.2. Output Generation

Mapped netlist

Verilog generation

Statistics và reporting

──────────────────────────────────────────────────

## 2.6. VERIFICATION

## 2.6.1. Tổng Quan Verification

### 8.1.1. Mục Đích

Verification đảm bảo tính đúng đắn của synthesis và optimization bằng cách so sánh kết quả simulation.

### 8.1.2. Verification Types

Synthesis Verification: Original vs Synthesized

Optimization Verification: Synthesized vs Optimized

## 2.6.2. Verification Methodology

### 8.2.1. Industry Standard

Functional Simulation Comparison:

Pre-synthesis vs Post-synthesis simulation

Post-synthesis vs Post-optimization simulation

### 8.2.2. Test Vector Generation

Exhaustive test vectors (all input combinations)

Random test vectors

Custom test vectors

## 2.6.3. ModelSim Integration

### 8.3.1. Integration Flow

1. Generate Verilog từ netlists
2. Create testbench
3. Run ModelSim simulation
4. Compare outputs
5. Report results

### 8.3.2. Verilog Generation

Convert netlist sang Verilog

Handle constants (const_True → 1'b1)

Generate proper module structure

### 8.3.3. Testbench Generation

Automatic testbench creation

Apply test vectors

Capture outputs

Compare results

## 2.6.4. Verification Results

### 8.4.1. Result Format

{
    'passed': bool,
    'total_tests': int,
    'passed_tests': int,
    'failed_tests': int,
    'results': {
        'test_0': {'passed': True, 'inputs': {...}, 'outputs': {...}},
        ...
    }
}

### 8.4.2. Usage

# CLI
mylogic> complete_flow standard --verify

# Python
results = run_complete_flow(netlist, enable_verification=True, test_vectors=vectors)

──────────────────────────────────────────────────

## 2.7. VLSI CAD ALGORITHMS

## 2.7.1. Binary Decision Diagrams (BDD)

### 9.1.1. Định Nghĩa

Binary Decision Diagrams (BDD) là một cấu trúc dữ liệu để biểu diễn Boolean functions một cách compact.

### 9.1.2. Applications

Boolean function representation

Equivalence checking

Model checking

## 2.7.2. Boolean Expression Diagrams (BED)

### 9.2.1. Enhanced BDD

BED là enhancement của BDD với UP_ALL operation.

## 2.7.3. SAT Solver

### 9.3.1. Boolean Satisfiability

SAT Solver kiểm tra xem một Boolean formula có satisfiable không.

### 9.3.2. Applications

Verification

Test generation

Optimization

## 2.7.4. Placement Algorithms

### 9.4.1. Random Placement

Random placement of cells

Fast nhưng không optimal

### 9.4.2. Force-Directed Placement

Model cells như particles với forces

Iterative optimization

### 9.4.3. Simulated Annealing

Metaheuristic optimization

Good quality results

## 2.7.5. Routing Algorithms

### 9.5.1. Maze Routing (Lee's Algorithm)

Grid-based routing

Guaranteed solution nếu có route tồn tại

### 9.5.2. Rip-up and Reroute

Remove conflicting routes

Re-route with different paths

## 2.7.6. Static Timing Analysis (STA)

### 9.6.1. Critical Path Analysis

Find longest path

Calculate delay

### 9.6.2. Slack Calculation

Setup slack

Hold slack

Timing constraints

──────────────────────────────────────────────────

## 2.8. SIMULATION

## 2.8.1. Scalar Simulation

### 10.1.1. Single-bit Logic Gates

Truth table evaluation

Logic gate simulation

## 2.8.2. Vector Simulation

### 10.2.1. Multi-bit Operations

Arithmetic operations

Bitwise operations

Vector handling

## 2.8.3. Auto-detection

Automatic scalar vs vector mode detection

Seamless switching

──────────────────────────────────────────────────

## 2.9. CLI INTERFACE

## 2.9.1. Interactive Shell

### 11.1.1. Features

36 commands (bao gồm file operations, synthesis, optimization, verification, VLSI CAD)

Auto-completion

Command history

Real-time feedback

### 11.1.2. Commands

File Operations:

read <file>: Load Verilog file

export [file]: Export netlist to JSON

Analysis:

stats: Circuit statistics

nodes: Detailed node information

wires: Wire analysis

dump_ast: Dump AST structure

Synthesis:

synthesis [level]: Run synthesis

strash: Structural hashing

dce [level]: Dead code elimination

cse: Common subexpression elimination

constprop: Constant propagation

balance: Logic balancing

Complete Flow:

complete_flow [level] [strategy] [library] [--verify]: Complete flow

VLSI CAD:

bdd: Binary Decision Diagrams

sat: SAT Solver

place [algorithm]: Placement

route [algorithm]: Routing

timing: Static Timing Analysis

──────────────────────────────────────────────────

## 2.10. IMPLEMENTATION DETAILS

## 2.10.1. Programming Language và Tools

Language: Python 3.8+

Libraries: NumPy, Matplotlib

Optional: Yosys, ModelSim, Graphviz

## 2.10.2. Code Organization

Modular structure

Clear separation of concerns

Comprehensive documentation

## 2.10.3. Key Design Decisions

AIG as canonical form

Structural hashing for efficiency

Modular parser architecture

──────────────────────────────────────────────────

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## 3.1. Test Cases

### 13.1.1. Test Suite

Basic gates (AND, OR, XOR)

Bitwise operations

Complex expressions

Nested operations

### 13.1.2. Test Results

All test cases pass

Correct synthesis

Proper optimization

Successful verification

## 3.2. Limitations

### 13.2.1. Current Limitations

Sequential logic chưa được hỗ trợ đầy đủ

Memory arrays cần special handling

Complex always blocks cần improvement

### 13.2.2. Workarounds

Use combinational-only designs

Extract combinational parts

Use simpler test cases

## 3.3. Comparison với Yosys

Feature comparison

AST comparison

Synthesis quality comparison

──────────────────────────────────────────────────

# CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

## 4.1. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 4.1.1. Kết Luận

### 4.1.1.1. Tổng Kết

MyLogic EDA Tool đã thành công trong việc:

Phát triển Verilog parser đầy đủ tính năng

Xây dựng synthesis engine chuyển đổi Netlist → AIG

Implement các thuật toán optimization quan trọng

Tích hợp verification system

Phát triển VLSI CAD algorithms cơ bản

### 4.1.1.2. Đóng Góp

Educational tool cho học tập và nghiên cứu

Code dễ đọc và hiểu

Comprehensive documentation

Modular design dễ mở rộng

## 4.1.2. Hạn Chế

Sequential logic chưa hỗ trợ đầy đủ

Optimization chưa mạnh bằng tools chuyên nghiệp

Performance cần được cải thiện

## 4.1.3. Hướng Phát Triển

### 4.1.3.1. Short-term

Sequential logic support

Memory support

Performance improvements

### 4.1.3.2. Long-term

Advanced optimization algorithms

Parallel processing

GUI interface

Integration với other tools

──────────────────────────────────────────────────

## 4.2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 4.2.1. Papers

A. Mishchenko et al., "ABC: A System for Sequential Synthesis and Verification"

R. K. Brayton and A. Mishchenko, "ABC: An Academic Industrial-Strength Verification Tool"

E. Sentovich et al., "SIS: A System for Sequential Circuit Synthesis"

## 4.2.2. Books

S. Devadas, A. R. Newton, "Algorithms for Hardware Design and Two Level Logic Synthesis"

G. De Micheli, "Synthesis and Optimization of Digital Circuits"

## 4.2.3. Standards

IEEE Std 1364-2005, "IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language"

## 4.2.4. Tools và Documentation

Yosys Open Synthesis Suite Documentation

ABC Documentation

ModelSim User Guide

──────────────────────────────────────────────────

# PHỤ LỤC

## Phụ Lục A: Code Examples

### A.1. Example Verilog File

module simple_and(
    input a, b,
    output out
);
    assign out = a & b;
endmodule

### A.2. Usage Example

from parsers import parse_verilog
from core.complete_flow import run_complete_flow

# Parse
netlist = parse_verilog("examples/simple_and.v")

# Complete flow với verification
results = run_complete_flow(
    netlist,
    optimization_level="standard",
    enable_verification=True
)

## Phụ Lục B: Command Reference

Xem CLI help: mylogic> help

## Phụ Lục C: API Documentation

Xem source code comments và docstrings.

──────────────────────────────────────────────────

Kết thúc báo cáo